Общие темы:

1. Соединение проводов  и монтаж радиоэлементов методом пайки

2 Соединение телефонных аппаратов по разным схемам включения. Тестирование линии связи.

3. Монтаж  и  тестирование  волоконно-оптической  линии  связи

Перечень заданий:

- Соединение проводов методом пайки.

Инструменты: защитные очки, кусачки, паяльник электрический (паяльная станция), припой ПОС 61, канифоль сосновая светлая.

2. Демонтаж корпусного радиоэлемента с печатной платы электропаяльником и оловоотсосом.

Инструменты: защитные очки, пинцет, оловоотсос, паяльник электрический (паяльная станция).

3. Установка корпусного радиоэлемента на печатную плату

Инструменты: защитные очки, пинцет, припой ПОС61, паяльник электрический (паяльная станция), раствор канифоли спиртовой.

4. Демонтаж бескорпусного радиоэлемента (SMD) с печатной платы термофеном паяльной станции.

Инструменты: защитные очки, пинцет, термофен (паяльная станция).

5. Установка бескорпусного радиоэлемента (SMD) на печатную плату термофеном паяльной станции.

Инструменты: защитные очки, пинцет, термофен (паяльная станция),  раствор канифоли спиртовой.

6. Обжимка разъема RG45 кабеля витая пара и контроль верности соединений.

Инструменты: защитные очки, кусачки, обжимные клещи, тестер кабельных линий, кабель «витая пара», разъем RG45 (2 шт).

7. Проверка работоспособности телефонных аппаратов ТА57 и установка телефонного соединения посредством полевого кабеля П274

Инструменты: защитные очки, телефонный аппарат ТА57 (2 шт), полевой телефонный кабель П274, универсальный тестер

8. Проверка режимов работы  миниАТС , подключение телефонных аппаратов, установка телефонной и факсимильной  связи.

Инструменты: защитные очки, мини АТС ТК10, телефонный аппарат FAX Panasonic (2 шт) , универсальный тестер.

9. Измерение потерь и длинны оптоволоконной линии без промежуточных соединений.

Инструменты: защитные очки, оптический цифровой рефлектометр, соединительный кабель, учебный стенд с образцами ВОЛС.

10. Измерение потерь, длинны и обнаружение повреждений оптоволоконной линии с промежуточным соединением.

Инструменты: защитные очки, оптический цифровой рефлектометр, соединительный кабель (2 шт), учебный стенд с образцами ВОЛС.

11. Сварка и тестирование соединения оптического волокна.

Инструменты: защитные очки, автоматический сварочный аппарат оптоволокна, устройство зачистки оптоволокна (стриппер), скалыватель оптического волокна, дозатор изопропилового спирта с помпой, бесворсовые салфетки, спирт изопропиловый, образец одномодового оптоволокна .